KATEDRA SYSTEMÓW MULTIMEDIALNYCH

Laboratorium:
TECHNIKI REJESTRACJI SYGNAŁÓW

Ćwiczenie nr 6

# Rekonstrukcja obrazu na przykładzie redukcji lokalnego skurczu taśmy filmowej

Opracowanie:

mgr inż. Przemysław Maziewski

- Wprowadzenie

Materiały foniczno-wizyjne stanowią jedno z głównych bogactw kulturowych naszych czasów. Kino, radio i telewizja dokumentują życie ludzkości począwszy od końca XIX wieku. Powstałe bogate archiwum powinno być udostępnione społeczeństwu, tak by można było lepiej poznać i zrozumieć zmieniającą się rzeczywistość.

Dostęp do historycznych treści foniczno-wizyjnych stanowi duży problem, ze względu na ilość tego materiału. Szacuje się, że w Europie archiwa obejmują prawie 100 milionów godzin nagrań [1]. Co więcej, długi okres eksploatacji, chemiczne procesy towarzyszące starzeniu się, zniekształcenia i degradacja jakości, jak i częsty brak dostępu do specjalistycznych urządzeń odtwarzających, stanowią dla nich poważne zagrożenie.

Innym powodem utrudniającym dostęp do nagrań archiwalnych są zniekształcenia dźwięku i obrazu. Skurcz taśm filmowych jest jednym z poważnych problemów dotykających nagrań archiwalnych. Może być on spowodowany utratą wody, rozpuszczalnika lub plastyfikatora przez taśmę filmową. Zarówno taśmy z podłożem nitrocelulozowym jak i z podłożem acetylocelulozowym są narażone na to zjawisko. Jedynie najnowsze taśmy filmowe, te zdjęte bezpośrednio z linii produkcyjnej, spełniają w pełni wymogi standaryzacyjne. Poza nimi większość taśm archiwalnych charakteryzuje się różnym poziomem skurczu. W przeważającej części przypadków taśmy są równomiernie skurczone, jednakże w niektórych sytuacjach, takich jak sklejki różnych taśm filmowych, nierównomierny skurcz jest możliwy [3], [4]. Rys. 1 pokazuje przykład źle wykonanej sklejki archiwalnej taśmy filmowej.

Rys. 1 Przykład niepoprawnie wykonanej sklejki taśmy filmowej

Skurcz taśmy filmowej powoduje zniekształcenia obrazu filmowego jak i towarzyszącej mu ścieżki dźwiękowej. Te pasożytnicze zjawiska występują nie tylko podczas projekcji filmowych (z użyciem projektora) lecz również wtedy, gdy taśma jest skanowana do postaci cyfrowej za pomocą telekina (ang. telecine). Zniekształcenia obrazu i dźwięku są spowodowane różnicą pomiędzy odległością kolejnych otworów perforacji a rozkładem zębów bębna prowadzącego taśmę w projektorze (lub w telekinie) [2], [3]. Niedopasowanie skurczonej taśmy do równooddalonych od siebie zębów bębna prowadzącego może powodować lokalne naprężenia taśmy a nawet jej pęknięcia [2]. Co prawda problem ten można zminimalizować stosują chemiczne odczynniki w celu wydłużenia skurczonej taśmy (tzw. ang. wet gate) nie mniej jednak mogą one powodować inne uszkodzenia taśmy. Z tego punktu widzenie lepszym rozwiązaniem tego problemu jest skanowanie skurczonej taśmy filmowej i próba jej rekonstrukcji z wykorzystaniem metod cyfrowego przetwarzania sygnału (CPS).

W niniejszym ćwiczeniu studenci zapoznają się z metodami wstępnej obróbki i przetwarzania (symulacji i redukcji skurczu) obrazów zeskanowanych taśm filmowych

- Cel i przebieg ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z problematyką rekonstrukcji obrazów archiwalnych oraz wykorzystanie w tym celu narzędziami CPS służących do obróbki obrazu. Materiałem badawczym będą zeskanowane wcześniej taśmy filmowe. Zadaniem studentów będzie zasymulowanie i późniejsza redukcja lokalnego skurczu taśmy w zeskanowanych materiałach. By wykonać to zadanie studenci będą musieli zastosować algorytmy CPS, wcześniej opracowane ale wymagających podania kluczowych wartości parametrów, wykorzystujących m.in. metody nierównomiernego przepróbowania obrazu, metody analizy i wykrywania cech dystynktywnych obrazu jak i inne. Efektem pracy studentów mają być krótkie filmy AVI obrazujące zdeformowaną i zrekonstruowaną taśmę filmową. Praca podczas ćwiczenia będzie wykonywana w środowisku Matlab oraz przy wykorzystaniu takiego oprogramowania jak IrfanView oraz VirtualDub

W pierwszej części ćwiczenia studenci mają za zadanie dokonać wstępnej obróbki obrazów zeskanowanych taśm filmowych. W tym celu muszą zmniejszyć wymiary (wysokość i szerokość) tych obrazów, zmniejszyć ich rozdzielczość graficzną (ang. DPI) oraz obrócić współrzędne. Wspomniane operacje należy wykonać przy użyciu oprogramowania IrfanView w trybie przetwarzania wsadowego lub opracowując własne skrypty w środowisku Matlab. W obu przypadkach należy wykorzystać algorytmy dwuwymiarowego przepróbowania wykonane z funkcji sklejanych splajn lub za pomocą filtru Lanczos’a (z funkcją sinc). Operacje wstępnego przetwarzania obrazu są zilustrowane na Rys. 2.

| Ramka oryginalna, | zmniejszona i obrócona, | z korekcją gamma |
| --- | --- | --- |

Rys. 2 Ilustracje operacji wstępnego przetwarzania obrazu

W dalszej kolejności studenci muszą wyciąć te części obrazu, które odpowiadają ramkom obrazu filmowego. W tym celu należy wykorzystać przygotowanego wcześniej skryptu Matlab - szukanie_ramek.m – patrz Rys. 3.

Rys. 3 Interfejs graficzny skryptu Matab służącego do przycinania ramek filmowych

Po wycięciu ramek obrazu należy zasymulować skurcz taśmy filmowej. W tym celu należy użyć przygotowanego wcześniej skryptu Matlab – symulacja_skurczu.m (patrz rys. 4). Wykonaj co najmniej 3 symulacje dla różnych przebiegów skurczu (symetryczny, postępujący, stały).

Rys. 3 Interfejs graficzny skryptu Matab służącego do symulacji skurczu taśmy

Dla każdej z otrzymanych symulacji skurczy należy dokonać jego redukcji. W tym celu należy użyć przygotowany wcześniej skrypt MATLAB – redukcja_skurczu.m – patrz Rys. 4.

Rys. 4 Interfejs graficzny skryptu Matab służącego do redukcji skurczu taśmy

- Zadania do wykonania

Podczas ćwiczenia studenci mają do wykonania następujące zadania:

1.	Wstępna obróbka obrazów taśm filmowych (IrfanView, Matlab, VirtualDub)

a.	Pomniejszenie obrazów (przepróbowanie dwuwymiarowe - IrfanView, Matlab)

b.	Zmniejszenie rozdzielczość DPI (IrfanView, Matlab)

c.	Obrót obrazy (IrfanView, Matlab)

c.	Film z przetworzonej sekwencji obrazów (VirtualDub, kontener AVI)

2.	Przycięcia klatek obrazu (Matlab szukanie_ramek.m)

a.	Zmiana parametru gamma

b.	Określanie pionowych i poziomych granic ramek obrazu

b.	Przycięcie ramek

c.	Filmu obrazujący sekwencję przyciętych ramek filmowych (Matlab, kontener AVI)

3.	Symulacja skurczu (Matlab symulacja_skurczu.m)

a.	Różne charakterystyki skurczu

i.	Symetryczny skurcz/rozkurcz (dla różnych częstotliwości)

ii.	Postępujący skurcz

iii.	Stały skurcz

b.	Filmy obrazujące sekwencje skurczonych ramek (Matlab, kontener AVI)

4.	Eliminacja skurczu (Matlab, redukcja_skurczu.m)

a. Filmy obrazujące sekwencję zrekonstruowanych ramek obrzu (Matlab, kontener AVI)

- Opracowanie

Opracowanie wyników laboratorium (sprawozdanie) powinno zawierać:

- Dyskusję nt. wpływu wstępnego przetwarzania obrazów (parametrów takich jak: rozmiar, rozdzielczość, orientacja współrzędnych, zmiana parametru gamma) na jakość dalszego przetwarzania.

- Omówienie wyników działania algorytmu przycinania klatek filmowych.

- Omówienie wyników działa symulatora skurczu ze szczególnym uwzględnieniem różnych charakterystyk skurczu.

- Porównanie różnych charakterystyk skurczu pod względem:

  - możliwości ich wiernej symulacji

  - możliwości skutecznej  redukcji

- Omówienie wyników redukcji skurczu (z czego mogą wynikać ograniczenia tej metody)

- Porównanie materiałów oryginalnych (bez skurczu) z materiałami zrekonstruowanymi, (z czego wynikają różnice).

- Bibliografia

[1]	A. Czyżewski, P. Maziewski, M. Dziubiński, „Projekt PrestoSpace – technologie archiwizacji, rekonstrukcji i dostępu do nagrań archiwalnych”, KST 2004, 8-10. 09. 2004, Bydgoszcz.

[3]	P. Read, M. P. Meyer, “Restoration of Motion Picture Film,” Oxford: Butterworth-Heinemann 2000.

[4]	I. Malecki, “Technika Nagrywania i Odtwarzania Dzwiekow,” Warszawa: PWT 1953.

[5]	Maziewski P., Kupryjanow A., Czyżewski A. 2008, Drift, Wow and Flutter Measurement and Reduction in Shrunken Movie Soundtracks, Presented at the 124th Convention, 17–20 May 2008, preprint no 7392, Amsterdam, The Netherlands.