Tytuł projektu:

Opracowanie rozprawy doktorskiej pod tytułem: 
„Metody redukowania zniekształceń kołysania i drżenia dźwięku”.

Nazwa jednostki naukowej:

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki,
Katedra Systemów Multimedialnych.

Streszczenie:

Zeszłe stulecie zaowocowało ogromną ilością archiwalnych materiałów audiowizualnych. Dziś materiały te postrzegane są jako swoiste dziedzictwo kulturowe. Zniekształcenia dźwięku, zapisanego w tych materiałach, są częstą przeszkodą w ich udostępnieniu ludzkiej społeczności. Dlatego też opracowanie metod redukcji zniekształceń dźwięku z archiwalnych nagrań fonicznych, jest istotnym elementem w urzeczywistnieniu idei otwartych i dostępnych archiwów audiowizualnych.

Kołysanie i drżenie są to zniekształcenia dźwięku bardzo często spotykane w archiwalnych materiałach fonicznych. Ich bezpośrednią przyczyna jest nierównomierna prędkość przesuwu nośnika dźwięku. Efektem są natomiast pasożytnicze modulacje częstotliwości dźwięku. Technika analogowa nigdy nie uwolniła się od kołysania i drżenia, co więcej nie pozwalała również na ich redukcję post factum. Opracowane dotychczas cyfrowe metody redukcji zniekształceń w nagraniach archiwalnych są w tym względzie również niewystarczające. Dlatego też w niniejszym projekcie proponuje się opracowanie skutecznych cyfrowych metod redukcji kołysania i drżenia dźwięku.

Cyfrowa redukcja kołysania i drżenia dźwięku realizowana jest dwuetapowo. Założeniem wstępnym, jest digitalizacja analogowych materiałów fonicznych. Pierwszy etap przetwarzania  cyfrowego polega na wyznaczeniu przebiegu zniekształceń. Wykorzystuje się w tym celu: analizę tonów pilotujących takich jak wysokoczęstotliwościowy prąd podkładu czy przydźwięk sieciowy; oraz analizę składowych tonalnych sygnału fonicznego. Drugi etap polega na nierównomiernym przepróbkowaniu sygnału w celu redukcji zniekształcenia. Zakres badań proponowanych w projekcie związany jest z oboma punktami, i zawiera :

- opracowanie algorytmu analizy prądu podkładu, i innych wysokoczęstotliwościowych tonów pilotujących, do celów śledzenia szybkozmiennego drżenia dźwięku;

- zbadanie i modyfikację algorytmu analizy przydźwięku sieciowego, do celów śledzenia wolnozmiennego kołysania dźwięku;

- zbadanie i modyfikację algorytmu badania środka ciężkości widma, do celów śledzenia kołysania i drżenia dźwięku;

- opracowanie algorytmu śledzenia pojedynczych trajektorii, złożonych z pików tonalnych składowych widma, do celów śledzenia kołysania i drżenia dźwięku;

- zbadanie istniejących i zaproponowanie nowych metod nierównomiernego przepróbkowania w celu redukcji kołysania i drżenia dźwięku.

Wynikami realizacji projektu będą skuteczne algorytmy redukcji kołysania i drżenia dźwięku. Rozwiązania te zostaną opisane w rozprawie doktorskiej wykonawcy projektu. (Rada Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej otworzyła przewód doktorski mgr inż. Przemysławowi Maziewskiemu na posiedzeniu w dniu 30.09.2004r.) Co więcej, będą one przedstawione w publikacjach i w czasie wystąpień na konferencjach międzynarodowych.